ALLGEMEINES ZUM KONFIGURATIONSPROGRAMM

Mit dem Konfigurationsprogramm k�nnen Sie die EURACOM 180/1/2 einfach und

�bersichtlich programmieren. Alle Einstellungen, die Sie normalerweise mit

einem Mastertelefon vornehmen m��ten, k�nnen Sie bequem am Bildschirm vor-

nehmen und auf Ihrer Festplatte oder einer Diskette sichern. Voraussetzung

zur Programmierung ist eine Verbindung zwischen der EURACOM 180/1/2 und

Ihrem PC.

1.START

Das Programm wird mit dem Aufruf  KONFIG <RETURN> gestartet.

Wenn Sie einen Maustreiber geladen haben, so w�rde bei dem Erstaufruf die

Maus nicht aktiv sein. Um dies zu beheben k�nnen Sie bereits beim Aufruf die

Schnittstelle (COM-Port) f�r die Verbindung zur EURACOM 180/1/2 fest-

legen. Geben Sie hierf�r die Attribute -c1 (f�r COM-Port 1) oder -c2 (f�r

COM-Port 2) beim Aufruf mit an.

Wenn Sie die Maus am COM-Port 1 betreiben und die EURACOM 180/1/2 �ber

den COM-Port 2 ansprechen wollen, sieht der Aufruf wie folgt aus:

konfig -c2<RETURN>

2 BILDSCHIRMAUFBAU

In der unteren Bildschirmzeile werden kurze Hilfstexte und m�gliche Steuer-

tasten angezeigt.

Die obere Bildschirmzeile (Men�zeile) enth�lt die �berschriften der Aus-

wahlmen�s.

- Datei

- Konfiguration

- Zusatzfunktionen

- Service

- Optionen

- Hilfe

3 BEDIENUNG

Durch Dr�cken der <F10>-Taste springt der Cursor in die Men�zeile.

Mit den Tasten <Cursor links> oder <Cursor rechts> k�nnen Sie jetzt das ge-

w�nschte Auswahlmen� w�hlen. Es wird farbig markiert. Dr�cken Sie die <Ein-

gabe>-Taste, so werden Ihnen die Men�punkte des Auswahlmen�s angezeigt.

Mit den Tasten <Cursor oben> oder <Cursor unten> k�nnen Sie den gew�nschten

Men�punkt ausw�hlen. Er ist dann farbig markiert. Eine weitere M�glichkeit

den gew�nschten Men�punkt aufzurufen besteht darin, die Taste <Alt> und die

Taste des Auswahlzeichens des gew�nschten Auswahlmen�s/Men�punkts zu dr�-

cken.

Das Auswahlzeichen ist ein Buchstabe in dem Namen des Auswahlmen�s/Men�-

punkts, der sich durch die Farbe oder Intensit�t von den anderen Buchstaben

unterscheidet.

Beispiel: Beim Auswahlmen� Konfiguration ist es der Buchstabe K und beim

Men�punkt ISDN-Anschlu� der Buchstabe I.

Sie k�nnen die Auswahlmen�s und Men�punkte auch �ber die Maus ansteuern und

mit der Maustaste ausw�hlen. Vor dem Programmstart m�ssen Sie dazu den

Maustreiber geladen haben.

Durch Bewegen der Maus ver�ndern Sie die Position des Maus-Cursors. Ist

dieser in der Men�zeile und dr�cken Sie eine Maustaste, �ffnet sich ein

Auswahlmen�, aus dem Sie Men�punkte mit dem Maus-Cursor und der Maustaste

ausw�hlen k�nnen.

;@PAGE

4 EINGABE

Der blinkende Cursor markiert die Eingabestelle. Gegebenenfalls k�nnen Sie

den blinkenden Cursor mit den Cursortasten in die gew�nschte Eingabeposi-

tion bringen. Mit der Taste <tab> k�nnen Sie die Eingabeposition ebenfalls

ver�ndern.

Mit den Zifferntasten geben Sie Rufnummern und Zeiten ein. Namen schreiben

Sie mit den Buchstabentasten.

Eintr�ge �ndern Sie durch �berschreiben oder l�schen Sie mit <backspace>

oder <delete>.

5 HILFE

Zu jedem Men�punkt existiert eine Hilfe, die Sie immer mit <F1> aufrufen

k�nnen.

;@ENDE